Технические характеристики и комплектация

установки АНТ-50 с газовой горелкой «Wеishaupt» WM-G10/3-A/ZM (W-FM 50) с удлинением пламенной головы на 100 мм.

| Вид топлива | природный газ среднего давления |
| --- | --- |
| Присоединительное давление | 300mbar |
| Максимальная тепловая мощность | 500 кВт |
| Минимальная мощность горелки | 100 кВт |
| Максимальная мощность горелки | 1000 кВт |
| Максимальный расход газа | 89 м3/ч |
| Минимальный расход газа | 8,9 м3/ч |
| Диаметр подводящего газопровода | 50 мм |
| Максимальное рабочее давление теплоносителя | 0,6 МПа |
| Минимальный объем теплоносителя | 1000 л |
| Максимальный объем теплоносителя | 5000 л |
| Максимальная температура нагрева теплоносителя Производительность Максимальное давление | 180 0С 45 м3/ч 1,6 Мпа (при температуре теплоносителя 20 0С) |
| Мощность электродвигателя горелки | 1,8 кВт |
| Циркуляционный насос Тип Мощность электродвигателя | Изготовитель – KSB ETLY050 11 кВт |
| Номинальное напряжение питающей сети | 380/220 В |
| Частота питающей сети | 50 Гц |
| Узел подпитки Насос Мощность электродвигателя | НМШ 8-25-6,3/2,5-5 1,5 кВт |
| Производитель | Россия |

Комплектация установки АНТ-50 с газовой горелкой «Wеishaupt» WM-G10/3-A/ZM       (W-FM 50) с удлинением пламенной горелки на 100 мм.

|  | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Топка | 1 |
| 2 | Узел подпитки | 1 |
| 3 | Расширительный основной бак 1,2 м3 | 1 |
| 4 | Горелка газовая автоматическая в полной заводской готовности WM-G10/3-A/ZM (W-FM 50) | 1 |
| 5 | Шкаф управления | 1 |
| 6 | Блок сигнализации | 1 |
| 7 | Труба дымовая | 1 |
| 8 | Комплект соединительных кабелей | 1 |
| 9 | Комплект монтажных частей | 1 |
| 10 | Комплект документации | 1 |
|  | Комплектация ГРУ: |  |
| 11 | Двойной магнитный клапан | 1 |
| 12 | Встроенный коммутационный блок | 1 |
| 13 | Кран шаровый газовый | 1 |
| 14 | Фильтр газовый | 1 |
| 15 | Регулятор давления газа | 1 |
| 16 | Реле максимального давления газа | 1 |
| 17 | Контроль герметичности | 1 |

Главный энергетик

АО «Марий Эл Дорстрой»                                Ю.М.Грачев