Технические характеристики и комплектация

грохота УДМ-90.42.00.000 на асфальтосмесительную установку ДС-18563

| Тип | инерционный, с вынесенным из горячей зоны валом |
| --- | --- |
| Количество сортируемых фракций | 4 |
| Размеры фракций | 0-5 мм; 5-10 мм; 10-20 мм; 20-40 мм |
| Количество сеток | 4 шт |
| Размер сита для фракции 0-5 мм (Д х Ш х В, не менее/ не более) | 1530х1190х40/ 1545х1195х50 мм |
| Диаметр проволоки для фракции 0-5мм | 2 мм |
| Размер сита для фракции 5-10 мм (Д х Ш х В, не менее/ не более) | 2070х1190х40/ 2075х1195х50 мм; |
| Диаметр проволоки для фракции 5-10мм | 3 мм |
| Размер сита для фракции 10-20 мм (Д х Ш х В, не менее/ не более) | 960х1190х40/ 970х1195х50 мм |
| Диаметр проволоки для фракции 10-20 мм | 5 мм |
| Размер сита для фракции 20-40 мм (Д х Ш х В, не менее/ не более) | 1250х1190х40/ 1260х1195х50 мм |
| Диаметр проволоки для фракции 20-40мм | 6 мм |
| Тип проволоки для сит | ГОСТ 17305-91 |
| Марка стали проволоки для сит | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 |
| Статический момент | 1,5 кгм |
| Площадь просеивания | 6,7 м2 |
| Номинальная мощность электродвигателей | 5,5 кВт |
| Угол диссеминирования | 120 |
| Частота колебания грохота, не менее/не более | 16,5/17 Гц |
| Количество приводных ремней | 3 шт |
| Эксплуатационная масса | 2100 кг |
| Габаритные размеры Длина х Ширина х Высота, мм | 4186 х 1984 х 1995 |
| Производитель | Россия |

Комплектация

|  | Наименование | Кол-во, комплект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грохот в сборе | 1 |
| 2 | Кожух | 1 |

Главный энергетик

АО «Марий Эл Дорстрой»                                Ю.М.Грачев