| Технические данные, характеристики и требования к микропроцессорной системе управления (МСУ) для модернизации асфальтосмесительной установки ДС-18563. - Назначение: МСУ предназначена для управления асфальтосмесительной установкой ДС-18563 и приготовления качественной асфальтобетонной смеси в автоматическом режиме в соответствии с требованиями стандартов. МСУ предназначена для работы в автоматическом, ручном и наладочном режимах. - Технические характеристики: Напряжение питания; 220 В. Частота питающей сети Точность дозирования; 50 Гц 0,5 %. - Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха от -10 до +40°С - относительная влажность воздуха от 25 до 95 % - атмосферное давление от 630 до 800 мм рт. ст. - Основные функции: - Автоматический запуск всех исполнительных механизмов установки по участкам с сохранением установленных блокировок. - Автоматический контроль состояний исполнительных механизмов установки. - Автоматическое управление технологическим процессом производства асфальтобетонных смесей, управление всеми исполнительными устройствами и получение статусов по ним – питатели (в том числе управление производительностью частотно-регулируемым приводом), конвейеры, сушильный барабан, горелка, вентилятор, дымосос, грохот, весы, мешалка, скиповой подъемник, агрегат целлюлозной добавки (АЦД), линия дозирования жидкой присадки в битум (ПАВ), шнеки, задвижки и прочее. - Автоматическое управление работой скипового подъемника частотно-регулируемым приводом; - Контроль наличия пламени в горелке. - Отображение фактических значений основных параметров технологического процесса на мониторе оператора: - текущий вес компонентов смеси; - заданный вес компонентов смеси по активному рецепту; - количество заданных и выполненных замесов в тоннах; - положение (в %) газового крана, заслонки воздуха и дымососа; - разряжение в сушильном барабане; - производительность питателей (в %); - производительность всех питателей в т/ч; - работа и состояние скипового подъемника; - состояние всех механизмов установки; - температура отходящих газов; - температура каменных материалов в сушильном барабане; - температура асфальта в бункере готовой смеси; - температура битума в рабочей емкости; - температура битума в дозаторе; - Автоматическое дозирование по рецепту каменных материалов, битума, минерального порошка/пыли, целлюлозной добавки, жидкой присадки в битум (ПАВ). - Возможность установки времени упреждения закрытия и открытия исполнительных механизмов, затворов. - Ввод в систему состояния всех необходимых концевых выключателей, датчиков уровня, температурных датчиков, токовых датчиков и т.п. - Возможность установки различных блокировок по маршруту производства. - Предупредительная и аварийная сигнализация. - Возможность создания, хранения и редактирования рецептов различных марок асфальтобетонных смесей. Ведение архива рецептов. - Автоматический учет наработки оборудования для последующего контроля графиков ТО и регламентных работ. - Автоматический учет расхода материалов, объема выпуска асфальтобетонных смесей, расхода электроэнергии для последующего анализа себестоимости продукции. - Возможность формирования отчетов в разрезе временных интервалов (часы, дни, месяцы), в разрезе работающего пользователя (оператора) или смены, в разрезе марки асфальтобетонной смеси и т.п. - Возможность формирования и распечатки накладных на отгрузку с фиксацией времени и даты отгрузки, объема отгрузки, номера автомобиля и т.п. - Ведение базы аварийных ситуаций, ошибок, простоев, действий пользователя (оператора). - Комплект поставки: № п/п; Спецификация оборудования. 1; Шкаф управления в полной готовности к монтажу – 1 шт.. 2; Комплект кабельной и электромонтажной продукции – 1 комплект. 3; Компьютер в комплекте (монитор, процессор, клавиатура, мышка, ИБП) – 1 комплект. 4; Программное обеспечение – 1 шт.. 5; Преобразователь частоты VFD220CP43A-21 (22kW, 380V) – 1 шт.. 6; Тормозной резистор BR1K0W016 – 2 шт.. |
| --- |
| - Виды работ при установке МСУ: - Монтажные работы. - Пусконаладочные работы. - Обучение обслуживающего персонала. - Выпуск пробной партии асфальтобетонной смеси. - Условия поставки: |  |  |  |
|  | Срок поставки оборудования | 45 дней с даты поступления средств на расчетный счет поставщика |  |
|  | Условия оплаты | 50 % - предоплата, 50 % - по факту ввода оборудования в эксплуатацию |  |
|  | Гарантия | 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию |  |
|  | Документация | - паспорт МСУ; - техническое описание и инструкция по эксплуатации на МСУ и комплектующие; - сертификат, декларация соответствия на оборудование. |  |
|  | Техническое обслуживание и ремонт | Гарантийное техническое обслуживание и ремонт в период гарантии |  |
|  | Страна производитель | Россия |  |
|  | Стоимость | 975 000 - 00 рублей |  |

Главный энергетик

АО «Марий Эл Дорстрой»                                Ю.М.Грачев